ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕНТЯБРЕ 2024 ГОДА

На территории Пензенской области функционирует государственная система мониторинга загрязнения окружающей среды, которую осуществляет Пензенский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Пензенский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»).

Практически половина сентября (3-4, 6-10, 18-19, 24-26 числа) оказывалась под  влиянием негативной экологической обстановки в Пензенской области. Причина тому - господство антициклона. Отсутствие осадков, слабый ветровой режим и наличие глубоких приземных инверсий благоприятствовали задержанию вредных примесей от хозяйственной деятельности человека. Однако до критических отметок уровень загрязнения не повышался. Этому способствовало активное развитие конвективной деятельности. Отсутствие задерживающих слоев и усиление ветра (до 12-16 м/сек) приводили к выведению загрязняющих веществ из приземного слоя атмосферы.

Наблюдения проводятся на четырех стационарных постах государственной службы наблюдений (ГСН), расположенных по адресам:

ПНЗ№1 - ул. Центральная, 14а,

ПНЗ№3 - пересечение ул. Долгова и ул. Чехова,

ПНЗ№7 - пересечение ул. Беляева и ул. Кирпичная,

ПНЗ №8 - проспект Строителей, 37 а.

Посты условно подразделяются на «городские фоновые» в жилых районах (посты №1 и №8), «промышленные», вблизи предприятий (пост №7) и «авто», вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным движением автотранспорта (пост №3). Это деление условно, т.к. строительство города и размещение предприятий не позволяет сделать четкого разделения районов.

В сентябре было отобрано и проанализировано 1924 пробы на основные и специфические примеси.

Среднемесячные концентрации диоксида азота по городу составили 0,2 ПДК. Максимальная из разовых концентраций была зафиксирована 8 сентября в 07 часов на ПНЗ №1 при слабом северо-восточном ветре и составила 0,2 ПДК.

Среднемесячная концентрация формальдегида составила 0,9 ПДК. Максимальная концентрация зафиксирована 10 сентября на ПНЗ №1 в 07 часов при слабом восточно-северо-восточном ветре и составила 0,4 ПДК. Основными источниками загрязнения формальдегидом являются предприятия по производству строительных материалов, пластмасс, также большое его количество присутствует в выбросах автотранспорта.

Средняя концентрация фенола за месяц составила 0,2 ПДК. Максимальная из разовых концентраций зафиксирована 10 сентября на ПНЗ №7 в 07 часов при штиле. Концентрация примеси составила 0,3 ПДК.

Среднемесячная концентрация окиси углерода по городу была на уровне 0,2 ПДК. Максимальная из разовых концентраций составила 0,3 ПДК и была зафиксирована на ПНЗ №7 18 сентября в 13 часов при штиле.

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе за сентябрь 2024 год

| Примеси | ПДКс.с. | Среднемесячная концентрация в долях ПДК с.с. | Число случаев выше ПДК м.р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Диоксид азота | 0,1 | 0,2 | — |
| Окись азота | — | — | — |
| Диоксид серы | 0,05 | 0,03 | — |
| Оксид углерода | 3,0 | 0,2 | — |
| Фенол | 0,006 | 0,2 | — |
| Формальдегид | 0,01 | 0,9 | — |
| Пыль | 0,15 | 0,2 | — |
| Хлорид водорода | 0,1 | 0,6 | — |

Предельно допустимая концентрация - это максимальная концентрация примеси в атмосферном воздухе, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека и его потомства не оказывает и не окажет прямого или косвенного влияния на него (включая отдаленные последствия) и на окружающую среду в целом.

В связи с тем, что кратковременные воздействия не обнаруживаемых по запаху вредных веществ могут вызывать функциональные изменения в коре головного мозга и зрительном анализаторе, были введены значения максимальных разовых ПДК. С учетом вероятности длительного воздействия вредных веществ на организм человека были введены значения средних суточных ПДК. Таким образом, установлены для каждого вещества два норматива:

- максимально разовая предельно допустимая концентрация (ПДКм.р.) -

максимальная 20-30-минутная концентрация, при воздействии которой не возникают рефлекторные реакции у человека (задержка дыхания, раздражение слизистой оболочки глаз, верхних дыхательных путей и др.);

- среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДКс.с.) - средняя за сутки концентрация, при воздействии которой не развиваются общетоксичные, мутагенные, канцерогенные эффекты при неограниченно длительном вдыхании.

В связи с тем, что в городах проводится определение различного количества примесей принято рассчитывать ИЗА по пяти веществам, вносящим наибольший вклад в загрязнение атмосферы.

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения считается:

- низким, если ИЗА ниже 5,

- повышенным при ИЗА от 5 до 6,

- высоким при ИЗА от 7 до 13,

- очень высоким при ИЗА больше 13.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу за сентябрь низкий.

За сентябрь 2024 года был отобран на суммарную бета-активность 30 марлевый планшет, 6 проб радиоактивных веществ в приземном слое атмосферы и проведено 240 измерений мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) на открытой местности.

В сентябре месяце радиационная обстановка была стабильной и находилась в пределах естественного радиационного фона, случаев ВЗ и ЭВЗ не наблюдалось. Превышения критического значения МЭД, вычисленного для каждой метеостанции по результатам измерений за прошлые годы, не зафиксировано.