ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В МАЕ 2026 ГОДА

В целом, в мае на территории Пензенской области преобладали благоприятные погодные условия. В большинстве дней отмечалось выпадение интенсивных грозовых дождей (до 15-29 мм за полусутки) в сочетании с порывистым ветром до 15-19 м/сек, что не позволяло уровню загрязнения превысить критических значений. Лишь, в отдельные дни первой и третьей декад месяца (7-8, 30-31 мая) влияние антициклона способствовало установлению глубоких приземных инверсий со слабым ветром и отсутствием осадков. Подобные синоптические условия могли привести к кратковременному накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Наблюдения проводятся на пяти стационарных постах государственной службы наблюдений (ГСН), расположенных по адресам:

- ПНЗ №1 - ул. Центральная, 14а,

- ПНЗ №3 - пересечение ул. Долгова и ул. Чехова,

- ПНЗ №7 - пересечение ул. Беляева и ул. Кирпичной,

- ПНЗ №8 - проспект Строителей, 37 а,

- ПНЗ №9 - ул. Бекешская, д.14Б.

Посты условно «фоновые» в жилых районах (посты №1, №8 и №9), «промышленные», вблизи предприятий (пост №7) и «авто», вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным движением автотранспорта (пост №3). Это деление условно, т.к. строительство города и размещение предприятий не позволяет сделать четкого разделения районов.

На территории Пензенской области в период с 1-го по 31-е мая 2026 года случаев экстремально высоких и высоких загрязнений атмосферного воздуха по государственной наблюдательной сети не наблюдалось.

В мае было отобрано и проанализировано 2304 пробы на основные и специфические примеси.

Среднемесячная концентрация диоксида азота по городу составила 0,3 ПДК. Максимальная из разовых концентраций составила 0,3 ПДК, и была зафиксирована 22 мая на ПНЗ № 8 в 13 часов при слабом восточно-юговосточном ветре.

Среднемесячная концентрация формальдегида составила 1,4 ПДК. Максимальная из разовых его концентраций зафиксирована 19 мая в 1 час при слабом северо-северо-восточном ветре на ПНЗ № 1 и составила 0,8 ПДК. Основным источником загрязнения являются предприятия по производству строительных материалов, пластмасс, также большое его количество присутствует в выбросах автотранспорта.

Средняя за май месяц концентрация фенола составила 0,3 ПДК. Максимальная из разовых концентраций составила 0,7 ПДК, зафиксированная 21 мая на ПНЗ № 7 в 19 часов при слабом восточно-северо-восточном ветре.

Среднемесячная концентрация оксида углерода по городу была на уровне 0,1 ПДК. Максимальная из разовых концентраций в мае составила 0,3 ПДК и была зафиксирована на ПНЗ № 9 2 мая в 13 часов при слабом западно-юго-западном ветре.

Средняя концентрация хлорида водорода за месяц составила 0,5 ПДК. Максимальная из разовых концентраций зафиксирована 25 мая на ПНЗ №7 в 7 часов при штиле. Концентрация примеси составила 0,5 ПДК.

Таблица 1

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе за май 2026 год

| Примеси | ПДКс.с. | Среднемесячная концентрация в долях ПДК с. с. | Число случаев выше ПДК м.р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Диоксид азота | 0,1 | 0,3 | --- |
| Окись азота | - | - | --- |
| Диоксид серы | 0,05 | 0,04 | --- |
| Оксид углерода | 3,0 | 0,1 | --- |
| Фенол | 0,006 | 0,3 | — |
| Формальдегид | 0,01 | 1,4 | --- |
| Пыль | 0,15 | 0,08 | --- |
| Хлорид водорода | 0,1 | 0,5 | --- |

Предельно допустимая концентрация - это максимальная концентрация примеси в атмосферном воздухе, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека и его потомства не оказывает и не окажет прямого или косвенного влияния на него (включая отдаленные последствия) и на окружающую среду в целом.

В связи с тем, что кратковременные воздействия не обнаруживаемых по запаху вредных веществ могут вызывать функциональные изменения в коре головного мозга и зрительном анализаторе, были введены значения максимальных разовых ПДК. С учетом вероятности длительного воздействия вредных веществ на организм человека были введены значения средних суточных ПДК. Таким образом, установлены для каждого вещества два норматива:

- максимально разовая предельно допустимая концентрация (ПДКм.р.) -

максимальная 20-30-минутная концентрация, при воздействии которой не возникают рефлекторные реакции у человека (задержка дыхания, раздражение слизистой оболочки глаз, верхних дыхательных путей и др.);

- среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДКс.с.) - средняя за сутки концентрация, при воздействии которой не развиваются общетоксичные, мутагенные, канцерогенные эффекты при неограниченно длительном вдыхании.

В связи с тем, что в городах проводится определение различного количества примесей принято рассчитывать ИЗА по пяти веществам, вносящим наибольший вклад в загрязнение атмосферы.

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения считается:

- низким, если ИЗА ниже 5,

- повышенным при ИЗА от 5 до 6,

- высоким при ИЗА от 7 до 13,

- очень высоким при ИЗА больше 13.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу за май низкий.

На территории Пензенской области проводятся регулярные наблюдения за радиоактивными выпадениями из атмосферы на ОГМС Пенза с помощью марлевых планшетов.

За май 2026 года были отобраны на суммарную бета-активность 31 марлевый планшет, отобрано 6 проб радиоактивных веществ в приземном слое атмосферы и проведено 248 измерений мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) на открытой местности

В мае месяце радиационная обстановка была стабильной и находилась в пределах естественного радиационного фона, случаев ВЗ и ЭВЗ не наблюдалось. Превышения критического значения МЭД, вычисленного для каждой метеостанции по результатам измерений за прошлые годы, не зафиксировано.