ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ 2024 ГОДА

На территории Пензенской области функционирует государственная система мониторинга загрязнения окружающей среды, которую осуществляет Пензенский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Пензенский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»).

В целом, в ноябре на территории Пензенской области наблюдались благоприятная экологическая обстановка. Лидирующие позиции оставались за циклонами. Их активная деятельность способствовала выпадению интенсивных осадков смешанного характера (15-21 мм за полусутки) и сильному ветру (15-23 м/сек, в отдельные дни до 25 м/сек). Что приводило к выведению загрязняющих веществ от хозяйственной деятельности человека из воздушного бассейна. И только в отдельные дни месяца (12,27-29 ноября) сочетание приземных инверсий, слабого ветра и отсутствие осадков могло привести к кратковременному накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.

Наблюдения проводятся на четырех стационарных постах государственной службы наблюдений (ГСН), расположенных по адресам:

ПНЗ№1 - ул. Центральная, 14а,

ПНЗ№3 - пересечение ул. Долгова и ул. Чехова,

ПНЗ№7 - пересечение ул. Беляева и ул. Кирпичная,

ПНЗ №8 - проспект Строителей, 37 а.

Посты условно подразделяются на «городские фоновые» в жилых районах (посты №1 и №8), «промышленные», вблизи предприятий (пост №7) и «авто», вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным движением автотранспорта (пост №3). Это деление условно, т.к. строительство города и размещение предприятий не позволяет сделать четкого разделения районов.

В ноябре было отобрано и проанализировано 2400 проб на основные и специфические примеси.

Среднемесячные концентрации диоксида азота по городу составили 0,2 ПДК. Максимальная из разовых концентраций была зафиксирована на ПНЗ №8 12 ноября в 7 часов при слабом северо-западном ветре и составила 0,3 ПДК.

Среднемесячная концентрация формальдегида составила 0,7 ПДК. Максимальная из разовых концентраций формальдегида зафиксирована 11 ноября в 19 часов при слабом западном ветре на ПНЗ .№8 и составила 0,5 ПДК. Основным источником загрязнения этим веществом является автотранспорт.

Среднемесячная концентрация фенола определена на уровне 0,2 ПДК. Максимальная из разовых концентраций зафиксирована 16 ноября на ПНЗ №3 в 13 часов при слабом западно-юго-западном ветре, концентрация составляла 0,4 ПДК.

Среднемесячная концентрация оксида углерода по городу была на уровне 0,1 ПДК. Максимальная из разовых концентраций составила 0,2 ПДК и была зафиксирована на ПНЗ №9 2 ноября в 19 часов при сильном западном ветре.

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе за ноябрь 2024 год

| Примеси | ПДКс.с. | Среднемесячная концентрация в долях ПДК с.с. | Число случаев выше ПДК м.р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Диоксид азота | 0,1 | 0,2 | — |
| Окись азота | — | — | — |
| Диоксид серы | 0,05 | 0,04 | — |
| Оксид углерода | 3,0 | 0,1 | — |
| Фенол | 0,006 | 0,2 | — |
| Формальдегид | 0,01 | 0,7 | — |
| Пыль | 0,15 | 0,002 | — |
| Хлорид водорода | 0,1 | 0,4 | — |

Предельно допустимая концентрация - это максимальная концентрация примеси в атмосферном воздухе, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека и его потомства не оказывает и не окажет прямого или косвенного влияния на него (включая отдаленные последствия) и на окружающую среду в целом.

В связи с тем, что кратковременные воздействия не обнаруживаемых по запаху вредных веществ могут вызывать функциональные изменения в коре головного мозга и зрительном анализаторе, были введены значения максимальных разовых ПДК. С учетом вероятности длительного воздействия вредных веществ на организм человека были введены значения средних суточных ПДК. Таким образом, установлены для каждого вещества два норматива:

- максимально разовая предельно допустимая концентрация (ПДКм.р.) -

максимальная 20-30-минутная концентрация, при воздействии которой не возникают рефлекторные реакции у человека (задержка дыхания, раздражение слизистой оболочки глаз, верхних дыхательных путей и др.);

- среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДКс.с.) - средняя за сутки концентрация, при воздействии которой не развиваются общетоксичные, мутагенные, канцерогенные эффекты при неограниченно длительном вдыхании.

В связи с тем, что в городах проводится определение различного количества примесей принято рассчитывать ИЗА по пяти веществам, вносящим наибольший вклад в загрязнение атмосферы.

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения считается:

- низким, если ИЗА ниже 5,

- повышенным при ИЗА от 5 до 6,

- высоким при ИЗА от 7 до 13,

- очень высоким при ИЗА больше 13.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу за ноябрь низкий.

За ноябрь 2024 года был отобран на суммарную бета-активность 30 марлевый планшет, 6 проб радиоактивных веществ в приземном слое атмосферы и проведено 240 измерений мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) на открытой местности.

В ноябре месяце радиационная обстановка была стабильной и находилась в пределах естественного радиационного фона, случаев ВЗ и ЭВЗ не наблюдалось. Превышения критического значения МЭД, вычисленного для каждой метеостанции по результатам измерений за прошлые годы, не зафиксировано.